附件2：母体及驻地项目路面设备技术要求
母体及驻地项目路面设备技术要求
	序号
	使用地
	设备名称
	技术参数

	1
	母体公司
	低温水浴
	1.控温范围：－10℃~80℃

2.工作电压：220V±10%

3.加热功率：1000W

4.制冷功率：145W

5.控温精度：±0.1℃（配循环水装置）±0.5℃两种

6.内部尺寸：480×280×350mm

7.外形尺寸：750×560×990mm

8.包装尺寸：800×670×1070mm

9.毛重：68公斤

10.净重：52公斤

11.须提供设备生产厂家针对本设备的授权代理书

	2
	
	电热鼓风干燥箱
	1.工作室尺寸：450×550×550mm

2.外形尺寸：620×840×760mm

3.容积：136升

4.工作室材质：201不锈钢

5.托架配置：  2个

6.托架材质：铁镀铬

7.电源：220V/50HZ

8.功率：2.5kW

9.控温范围：RT~250℃，能够至少保持48h，163℃对烘箱整体质量无影响

10.温度波动度：±2℃

11.控温精度：0.1℃

12.有定时关闭功能

13.须提供设备生产厂家针对本设备的授权代理

	3
	达绕项目
	马歇尔稳定度试验仪
	1.设有过载保护，下降过位保护。
2.全自动试验功能，试验过程中可动态显示稳定度与对应流值：（选配联网款机型可通过网线连接电脑终端后，可实现试验数据导出、报告打印，同时绘制试件受力－变形关系坐标曲线图。）
3.大型液晶屏显示曲线和稳定度及流值。

机器配有USB接口。

4.符合JTG 3410-2025标准检测要求

须提供设备生产厂家针对本设备的授权代理

	4
	大垫项目
	沥青针入度仪
	1.高精度检测：搭载高精度位移传感器，测量精度达0.01mm，精准捕捉沥青针入深度，符合JTG 3410-2025 标准检测要求

2.灵活调速：试针升降速度0-5mm/s无级可调，支持0.01mm/s 微调；

3.便捷数据管理：配备USB接口，支持 Excel格式导出检测数据，可保存500组数据，免人工记录，降低误差；

4.直观操作：7寸LCD彩色触控屏，核心功能（参数设置、数据查看等）模块化显示，触控灵敏，新手易上手；

5.实时监控：可视化显示针入深度、检测倒计时等状态，异常时弹窗，保障检测稳定；

6.须提供设备生产厂家针对本设备的授权代理

	5
	
	理论最大密度相对仪
	1.吸盘式快速连接：吸盘式快速连接，无需额外工具即可完成对接拆卸，操作高效，同时保障连接密封性，避免负压泄漏。

2.304不锈钢桶体：耐腐蚀、强度高，可耐受试验环境中的水、表面活性剂及温压变化，延长设备使用寿命。

3.高精度调压装置：高精度调压装置搭配真空表，可精准调节压力并实时显示，能严格控制卸压速度，符合标准要求。

4.触摸屏智能操控：触摸屏智能操控，界面直观、操作简便，支持参数设置、自动完成试验流程，具备数据记录功能，减少人工误差。

5.符合JTG 3410-2025标准检测要求

6.须提供设备生产厂家针对本设备的授权代理

	6
	
	粗集料软弱颗粒测定仪
	测定碎石、砾石及破碎砾石中的软弱颗粒含量。仪器符合JTG 3432-2024的要求。

1.最大载荷：1200N

2.分度值：1N

3.电源电压：220V

4.最大功率：120W

	7
	
	无侧限试模
	1.试模内径150mm、

2.壁厚10mm,高

3.应满足放入上下垫块后余150mm

	8
	
	电子数显游标卡尺
	1.量程/0-300mm

2.分辨率0.01mm

3.设备材质为金属壳

	9
	
	马歇尔稳定度试验仪
	1.设有过载保护，下降过位保护。
2.全自动试验功能，试验过程中可动态显示稳定度与对应流值：（选配联网款机型可通过网线连接电脑终端后，可实现试验数据导出、报告打印，同时绘制试件受力－变形关系坐标曲线图。）
3.大型液晶屏显示曲线和稳定度及流值。机器配有USB接口。

4.符合JTG 3410-2025标准检测要求

5.须提供设备生产厂家针对本设备的授权代理






